- ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

- 1.1.	Identifikátor produktu

| Forma produktu | : | Zmes |
| --- | --- | --- |
| Obchodný názov/Označenie | : | Jar - All in One (Yellow) |
| Výrobný kód | : | PA00195379 |
| Skupina produktov | : | Obchodný produkt |

- 1.2.	Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

- 1.2.1.	Relevantné identifikované použitia

Určené pre širokú verejnosť

| Categoria d'uso principale | : | Spotrebiteľské použitia: Domácnosti (= široká verejnosť = spotrebitelia) |
| --- | --- | --- |
| Funkcia alebo kategória použitia | : | Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na základe rozpúšťadiel) |

- 1.2.2.	Použitia, ktoré sa neodporúčajú

Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii

- 1.3.	Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Procter & Gamble, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.  

Tel: +421 2 57 101 111 Fax: +421 2 57 101 112  
tomovcik.m@pg.com

- 1.4.	Núdzové telefónne číslo

| Číslo pohotovosti | : | Toxikologické informačné centrum +421 2 5477 4166 |
| --- | --- | --- |

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

- 2.1.	Klasifikácia látky alebo zmesi

- Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

| Eye Dam. 1 | H318 |  |
| --- | --- | --- |

Úplné znenie viet H: pozri oddiel 16

- Klasifikácia podľa smernice 67/548/EHS, príp. 1999/45/ES

Xi; R41

Úplné znenie viet R: pozri oddiel 16

- Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie

Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii

- 2.2.	Prvky označovania

- Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

| Výstražné piktogramy (CLP) | : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výstražné slovo (CLP) | : | Nebezpečenstvo |  |  |  |  |  |
| Výstražné upozornenia (CLP) | : | H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí |  |  |  |  |  |
| Bezpečnostné upozornenia (CLP) | : | P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí P280 - Noste ochranné okuliare P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie Vypite malé množstvo vody na zriedenie toho, čo ste požili. |  |  |  |  |  |

- 2.3.	Iná nebezpečnosť

| Iné nebezpečenstvá neprispievajúce ku klasifikácii | : | Výrobok neobsahuje žiadne PBT, vPvB zložky. |
| --- | --- | --- |

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

- 3.1.	Látka

Nerelevantné

- 3.2.	Zmes

| Názov | Identifikátor produktu | % | Klasifikácia podľa smernice 67/548/EEC | Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sodium Carbonate | (č. CAS) 497-19-8 (č.v ES) 207-838-8 (č. Indexu) 011-005-00-2 (REACH čís) 01-2119485498-19 | 10 - 20 | Xi; R36 | Eye Irrit. 2, H319 |
| Sodium Carbonate Peroxide | (č. CAS) 15630-89-4 (č.v ES) 239-707-6 (REACH čís) 01-2119457268-30 | 5 - 10 | O; R8 Xn; R22 Xi; R41 | Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318 |
| Copolymer of acrylic and sulphonic acids | (č. CAS) 97953-25-8 | 5 - 10 | Xi; R38 | Skin Irrit. 2, H315 |
| Trideceth-n | (č. CAS) 69011-36-5 (č.v ES) Polymer | 1 - 5 | Xn; R22 Xi; R41 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318 |
| PEG/PPG-10/2 Propylheptyl Ether | (č. CAS) 166736-08-9 (č.v ES) Polymer | 1 - 5 | Xn; R22 Xi; R36/38 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412 |

Doslovné znenie R- a H-viet: pozri v odstavci 16

- ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1.	Opis opatrení prvej pomoci

| Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí | : | PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. |
| --- | --- | --- |
| Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou | : | PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom Voda. Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Prestaňte používať výrobok. |
| Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami | : | PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. |
| Opatrenia prvej pomoci po požití | : | PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Vypite malé množstvo vody na zriedenie toho, čo ste požili. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. |

- 4.2.	Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

| Symptómy/poranenia po vdýchnutí | : | Kašel. Kýchanie. |
| --- | --- | --- |
| Symptómy/poranenia po kontakte s pokožkou | : | Začervenanie. Opuch. suchosť. Svrbenie. |
| Symptómy/poranenia po očnom kontakte | : | Silná bolesť. Začervenanie. Opuch. Zahmlené videnie. |
| Symptómy/poranenia po požití | : | Podráždenie ústnej sliznice alebo gastrointestinálneho traktu. Nauzea. vracanie. nadmerná sekrécia. hnačku. |

- 4.3.	Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Pozri časť 4.1.

- ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

- 5.1.	Hasiace prostriedky

| Vhodný hasiaci prostriedok | : | suchý chemický prášok, pena rezistentná voči alkoholu, oxid uhličitý (CO2). |
| --- | --- | --- |

- 5.2.	Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

| Nebezpečenstvo požiaru | : | Žiadne riziko požiaru. Nie je horľavý. |
| --- | --- | --- |
| Nebezpečenstvo výbuchu | : | Výrobok nie je výbušný. |
| Reaktivita | : | Žiadne nebezpečné reakcie nie sú známe. |

- 5.3.	Rady pre požiarnikov

| Protipožiarne opatrenia | : | Nie sú požadované špecifické pokyny na hasenie požiaru. |
| --- | --- | --- |
| Ochrana pri hasení požiaru | : | V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest. |

- ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

- 6.1.	Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

- 6.1.1.	Pre iný ako pohotovostný personál

| Ochranné prostriedky | : | Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. |
| --- | --- | --- |

6.1.2.	Pre pohotovostný personál

| Ochranné prostriedky | : | Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. |
| --- | --- | --- |

- 6.2.	Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Výrobok končí po použití v kanalizačnej sieti. Zabráňte priamému znečisteniu pôdy a vody. Zabráňte vyliatiu výrobku do kanalizačnej siete.

- 6.3.	Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

| Pre zadržiavanie | : | Naberte absorbovanú látku do uzatváracích nádob. |
| --- | --- | --- |
| Čistiace procesy | : | Veľké množstvo rozliateho materiálu: naberte pevný rozsypaný materiál do uzatváracích nádob. Malé množstvá pevného rozsypaného materiálu: spláchnite vodou. Tento materiál a jeho nádoba sa musia zlikvidovať bezpečným spôsobom a podľa miestnej legislatívy. |
| Iné informácie | : | Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. |

- 6.4.	Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiely 8 a 13.

- ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

- 7.1.	Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

| Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie | : | Zabráňte kontaktu s očami. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabráňte víreniu prachu. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. |
| --- | --- | --- |

- 7.2.	Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

| Podmienky skladovania | : | Skladujte v pôvodnej nádobe. Pozri časť 10. |
| --- | --- | --- |
| Nekompatibilné produkty | : | Pozri časť 10. |
| Nekompatibilné materiály | : | Nerelevantné. |
| Pokyny k spoločnému skladovaniu | : | Nerelevantné. |
| Skladový priestor | : | Skladujte na chladnom mieste. Skladujte na suchom mieste. Skladujte mimo tepla. |

- 7.3.	Špecifické konečné použitie(-ia)

Pozri časť 1.2.

- ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

- 8.1.	Kontrolné parametre

8.1.1. 	Vnútroštátne limitné hodnoty

Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii

8.1.2.	Postupy monitorovania: DNELS, PNECS, OEL

| Sodium Carbonate Peroxide (15630-89-4) |  |
| --- | --- |
| DNEL/DMEL (Zamestnanci) |  |
| Akútna - lokálne účinky, kožná | 12.8 mg/cm² |
| Dlhodobá - lokálne účinky, kožný | 12.8 mg/kg telesnej hmotnosti/deň |
| Dlhodobá - lokálne účinky, inhalácia | 5 mg/m³ |
| DNEL/DMEL (Všeobecnej populácii) |  |
| Akútna - lokálne účinky, kožná | 6.4 mg/cm² |
| Dlhodobá - lokálne účinky, kožný | 6.4 mg/cm² |
| PNEC (Voda) |  |
| PNEC aqua (sladkej vody) | 0.035 mg/l |
| PNEC aqua (morskej vody) | 0.035 mg/l |
| PNEC aqua (prerušovaný, sladkej vody) | 0.035 mg/l |
| PNEC (STP) |  |
| PNEC čistiarne odpadových vôd | 16.24 mg/l |

| Sodium Carbonate (497-19-8) |  |
| --- | --- |
| DNEL/DMEL (Zamestnanci) |  |
| Dlhodobá - lokálne účinky, inhalácia | 10 mg/m³ |
| DNEL/DMEL (Všeobecnej populácii) |  |
| Akútna - lokálne účinky, inhalácia | 10 mg/m³ |

8.2.	Kontroly expozície

| 8.2.1. | Primerané technické zabezpečenie | : | Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.2. | Individuálne ochranné zariadenie |  |  |
|  | Ochrana očí | : | Použite ochranu očí a tváre. |
|  | Ochrana pokožky a očí | : | Nerelevantné. |
|  | Ochrana dýchacích ciest | : | Nerelevantné. |
|  | Ochrana pred tepelným nebezpečenstvom | : | Nerelevantné. |

| 8.2.3. | Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia |
| --- | --- |

|  | Zabráňte preniknutiu nezriedeného produktu do povrchových vôd. |
| --- | --- |

- ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

- 9.1.	Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

| Vlastnosť | Hodnota | Jednotka | Testovacia metóda/Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Výzor | dvojzložkové vrecko: strakatý prášok s tekutou vrchnou vrstvou. |  |  |
| Skupenstvo | tuhý |  |  |
| Farba | Zafarbený. |  |  |
| Čuch | príjemné (vôňa). |  |  |
| Prah zápachu | Nie sú k dispozícii žiadne dáta |  |  |
| pH | 10.56 |  |  |
| Bod tavenia / oblasť topenia | Nie sú k dispozícii žiadne dáta |  |  |
| Bod tuhnutia | Nie sú k dispozícii žiadne dáta |  |  |
| Bod varu | Nie sú k dispozícii žiadne dáta |  |  |
| Bod vzplanutia | Nie sú k dispozícii žiadne dáta |  |  |
| Relatívna rýchlosť odpariteľnosti v porovnaní s butylacetátom | Nie sú k dispozícii žiadne dáta |  |  |
| Horľavosť (pevná látky, plyn) | Nie sú k dispozícii žiadne dáta |  |  |
| Medze výbušnosti |  |  | Výrobok nie je výbušný |
| Tlak pary | Nie sú k dispozícii žiadne dáta |  |  |
| Relatívna hustota | Nie sú k dispozícii žiadne dáta |  |  |
| Rozpustnosť | Rozpustný vo vode. |  |  |
| Log Pow | Nie sú k dispozícii žiadne dáta |  |  |
| Teplota samovznietenia | Nie sú k dispozícii žiadne dáta |  |  |
| Teplota rozkladu | Nie sú k dispozícii žiadne dáta |  |  |
| Viskozita | Nie sú k dispozícii žiadne dáta |  |  |
| Explozívne vlastnosti | Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii |  |  |
| Vlastnosti podporujúce horenie | Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii |  |  |

9.2.	Iné informácie

Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii

- ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1.	Reaktivita

Žiadne nebezpečné reakcie nie sú známe.

- 10.2.	Chemická stabilita

Stabilný za normálnych podmienok.

- 10.3.	Možnosť nebezpečných reakcií

Pozri časť 10.1 o reaktivite.

- 10.4.	Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nepožadované pri bežných podmienkach použitia.

- 10.5.	Nekompatibilné materiály

Nerelevantné.

10.6.	Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadne pri normálnom používaní.

- ODDIEL 11: Toxikologické informácie

- 11.1.	Informácie o toxikologických účinkoch

| Akútna toxicita | : | Neklasifikovaný |
| --- | --- | --- |

| Fairy / Jar - All in One - Yellow |  |
| --- | --- |
| LD50 orálne potkan | > 2000 mg/kg |

| Trideceth-n (69011-36-5) |  |
| --- | --- |
| LD50 orálne potkan | 1.08 g/kg |
| LD50 dermálne potkan | 2001 mg/kg |
| ATE (ústnou cestou) | 1080 mg/kg telesnej hmotnosti |
| ATE (kožnou cestou) | 2001 mg/kg telesnej hmotnosti |

| PEG/PPG-10/2 Propylheptyl Ether (166736-08-9) |  |
| --- | --- |
| LD50 orálne potkan | 1000 mg/kg |
| ATE (ústnou cestou) | 1000 mg/kg telesnej hmotnosti |

| Sodium Carbonate Peroxide (15630-89-4) |  |
| --- | --- |
| LD50 orálne potkan | 893 mg/kg US EPA 1984 |
| LD50 dermálne králik | 2001 mg/kg US EPA |
| ATE (ústnou cestou) | 893 mg/kg telesnej hmotnosti |
| ATE (kožnou cestou) | 2001 mg/kg telesnej hmotnosti |

| Sodium Carbonate (497-19-8) |  |
| --- | --- |
| LD50 orálne potkan | 2800 mg/kg |
| LD50 dermálne králik | 2001 mg/kg |
| ATE (ústnou cestou) | 2800 mg/kg telesnej hmotnosti |
| ATE (kožnou cestou) | 2001 mg/kg telesnej hmotnosti |

| Leptanie/Dráždivosť pokožky | : | Neklasifikovaný pH: 10.56 |
| --- | --- | --- |
| Ťažké poškodenie / Dráždivosť očí | : | Spôsobuje vážne poškodenie očí. pH: 10.56 |
| Respiračná alebo kožná senzibilizácia | : | Neklasifikovaný |
| mutagenita zárodočných buniek | : | Neklasifikovaný |
| Karcerogenita | : | Neklasifikovaný |

| Reprodukčná toxicita | : | Neklasifikovaný |
| --- | --- | --- |
| Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia | : | Neklasifikovaný |

| Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia | : | Neklasifikovaný |
| --- | --- | --- |

| Aspiračná nebezpečnosť | : | Neklasifikovaný |
| --- | --- | --- |

| Škodlivé účinky na zdravie človeka a možné symptómy | : | Dráždivosť: vysoko dráždivé pre oči. Akútna toxicita: na základe dostupných údajov o látkach nie sú splnené klasifikačné kritériá. Kancerogenita: na základe dostupných údajov o látkach nie sú splnené klasifikačné kritériá. Mutagenita: na základe dostupných údajov o látkach nie sú splnené klasifikačné kritériá. reprodukciuChronická toxicita: na základe dostupných údajov o látkach nie sú splnené klasifikačné kritériá. Senzibilizácia: na základe dostupných údajov o látkach nie sú splnené klasifikačné kritériá. Reprodukčná toxicita: na základe dostupných údajov o látkach nie sú splnené klasifikačné kritériá. Žieravé vlastnosti: na základe dostupných údajov o látkach nie sú splnené klasifikačné kritériá. |
| --- | --- | --- |
| Iné informácie | : | Pravdepodobné cesty expozície: požitie, pokožka a oko. Informácie o účinkoch: pozri časť 4. |

- ODDIEL 12: Ekologické informácie

- 12.1.	Toxicita

| Ekológia - všeobecne | : | Žiadne známe nežiaduce účinky na funkciu čističiek odpadových vôd za normálnych podmienok použitia podľa odporúčania. Výrobok sa nepovažuje za škodlivý pre vodné organizmy ani nespôsobuje dlhotrvajúce nežiaduce účinky v životnom prostredí. |
| --- | --- | --- |

| Trideceth-n (69011-36-5) |  |
| --- | --- |
| LC50 ryby 1 | 10 mg/l |
| EC50 Dafnia 1 | 10 mg/l |
| ErC50 (riasy ) | 10 mg/l |

| Sodium Carbonate Peroxide (15630-89-4) |  |
| --- | --- |
| LC50 ryby 1 | 70.7 mg/l Pimephales promelas; 96 h |
| EC50 Dafnia 1 | 4.9 mg/l Daphnia pulex; 48 h |
| NOEC chronické pre riasy | 2 mg/l |

| Sodium Carbonate (497-19-8) |  |
| --- | --- |
| LC50 ryby 1 | 300 mg/l |
| EC50 Dafnia 1 | 200 mg/l |

- 12.2.	Perzistencia a degradovateľnosť

| Trideceth-n (69011-36-5) |  |
| --- | --- |
| Perzistencia a degradovateľnosť | Látka je biologicky rozložiteľná. Je nepravdepodobné, že pretrvá v životnom prostredí. |
| Biodegradácia | > 60 % |

- 12.3.	Bioakumulačný potenciál

| Sodium Carbonate Peroxide (15630-89-4) |  |
| --- | --- |
| Bioakumulačný potenciál | Nebolo stanovené. |

- 12.4.	Mobilita v pôde

Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii

- 12.5.	Výsledky posúdenia PBT a vPvB

| Fairy / Jar - All in One - Yellow |  |
| --- | --- |
| Výsledok vyšetrenia PBT vlastností | Výrobok neobsahuje žiadne PBT, vPvB zložky. |

| Komponent |  |
| --- | --- |
| Dipropylene Glycol (25265-71-8) | Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. |
| Sodium Carbonate Peroxide (15630-89-4) | PBT: nevzťahuje sa – žiadne požadované záznamy |
| Monosodium Etidronate (29329-71-3) | Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. |
| TAED (10543-57-4) | Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. |
| Pentasodium Triphosphate (7758-29-4) | Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. |

12.6.	Iné nepriaznivé účinky

| Iné informácie | : | Žiadne ďalšie účinky nie sú známe. |
| --- | --- | --- |

- ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

- 13.1.	Metódy spracovania odpadu

| 13.1.1. | Regionálne právne predpisy (odpad) | : | Likvidácia sa musí vykonať v súlade s platnou legislatívou. |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1.2 | Odporúčania pre zneškodnenie | : | Kódy odpadov/označenie odpadov uvedené nižšie sú v súlade s EWC. . Odpad sa musí doručiť spoločnosti schválenej na likvidáciu odpadov. . Odpad sa má do likvidácie udržiavať oddelene od iných typov odpadov. . Odpadový výrobok nevyhadzujte do kanála. Ak je to možné, pred likvidáciou alebo spálením sa uprednostňuje recyklácia. . Pri zaobchádzaní s odpadom si prečítajte opatrenia uvedené v časti 7. dodržiavať tie isté likvidačné opatrenia ako pri naplnenom obale. |
| 13.1.3 | Európsky katalógový kód pre odpady (CED) | : | 20 01 29* - detergenty obsahujúce nebezpečné látky 15 01 10* - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo znečistené nebezpečnými látkami |

- ODDIEL 14: Informácie o doprave

- 14.1.	Číslo OSN

Nerelevantné

- 14.2.	Správne expedičné označenie OSN

Nerelevantné

- 14.3.	Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

Nerelevantné

- 14.4.	Obalová skupina

Nerelevantné

- 14.5.	Nebezpečnosť pre životné prostredie

Nerelevantné

- 14.6.	Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nerelevantné

14.7.	Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

Nerelevantné

- ODDIEL 15: Regulačné informácie

- 15.1.	Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

- 15.1.1.	EU-predpisy

Žiadne obmedzenia podľa prílohy XVII REACH

Neobsahuje látky z REACH

| CESIO - Odporúčanie | : | Detergent(y) obsiahnuté v tomto prípravku spĺňajú kritériá biodegradovateľnosti, ako sú stanovené v Nariadení (EC) Č.648/2004 o detergentoch. Údaje na podporu tohto tvrdenia sa musia pre príslušné orgány udržiavať k dispozícii a budú im sprístupnené na ich priamu žiadosť alebo na žiadosť výrobcu detergentov. |
| --- | --- | --- |
| Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia | : | Z8konné nariadenie (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 týkajúce sa čistiacich prostriedkov: Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]. |

15.1.2.	Národné predpisy

Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii

- 15.2.	bezpečnostné posúdenie látok

Chemická bezpečnosť sa nehodnotila

ODDIEL 16: Iné informácie

16.1.	Pokyny na zmenu

| Pokyny na zmenu | : | Nerelevantné |
| --- | --- | --- |

16.2.	Skratky a akronymy

Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii

16.3.	Klasifikácia a postup použitý pri odvodení klasifikácie pre zmesi podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]

| Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] | Proces triedenia |
| --- | --- |
| Eye Dam. 1 | Metóda výpočtu |

16.4.	Relevantné R-vety a/alebo H-vety (číslo a úplné znenie) pre zmes a látky

| Acute Tox. 4 (Oral) | Akútna toxicita (orálna), kategória nebezpečnosti 4 |
| --- | --- |
| Aquatic Chronic 3 | Nebezpečné pre vodné prostredie - chronické nebezpečenstvo, kategória 3 |
| Eye Dam. 1 | Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 1 |
| Eye Irrit. 2 | Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2 |
| Ox. Sol. 3 | Oxidujúce tuhé látky, kategória nebezpečnosti 3 |
| Skin Irrit. 2 | leptanie/Dráždivosť pokožky Kategória 2 |
| H272 | Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo |
| H302 | Škodlivý po požití |
| H315 | Dráždi kožu |
| H318 | Spôsobuje vážne poškodenie očí |
| H319 | Spôsobuje vážne Dráždivosť očí. |
| H412 | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami |
| R22 | Škodlivý po požití. |
| R36 | Dráždi oči. |
| R36/38 | Dráždi oči a pokožku. |
| R38 | Dráždi pokožku. |
| R41 | Riziko vážneho poškodenia očí. |
| R8 | Pri kontakte s horl’avým materiálom môže spôsobit’ požiar. |
| O | Oxidujúci |
| Xi | Dráždivý |
| Xn | Škodlivý. |

16.5.	Pokyny školenia

Za bežné podmienky použitia sa považuje použitie v súlade s pokynmi uvendenými na obale.

16.6.	Ďalšie informácie

Soli uvedené v časti 3 bez registračného čísla REACH sú vyňaté na základe Prílohy V

SDS P&G CLP

Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely  a environmentálne požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku.