Návod na obsluhu

Nerezová nádrž na víno so vzduchovým systémom – AIR

Nerezová nádrž zabezpečuje 100 % ochranu vína pred prístupom vzduchu, pričom vznikajúce plyny pri kvasení vychádzajú cez plastový kvasný ventil (4.) umiestnený na plávajúcom veku nádrže (3.). Kvalita použitého nerezu (AISI 304) garantuje praktické použitie, funkčnosť a hygienu.

Po naplnení nádrže vínom položíme kompletné plávajúce veko (2.) na hladinu vína a pumpou s manometrom (6.a 5.) nafúkame vzduch do tesnenia - duše (1.), ale ešte predtým musíme povoliť bočné koliesko na pumpe, ručička by sa mala ustáliť v zelenom poli a potom koliesko zasa dotiahneme. Po odpustení časti obsahu nádrže (vína)  vypustíme vzduch  z gumového tesnenia (1.) pomocou bočného kolieska na pumpe, plávajúce veko klesne zasa na hladinu a následne opakujeme postup pri nafúkaní tesnenia-duša.

Na nerezové nádrže sa vzťahuje 2-ročná záručná doba, okrem príslušenstva (manometer, gumové a hliníkové časti pumpy, vzduchové tesnenie a ostatné gumové časti), na ktoré je skrátená záručná doba pol roka z dôvodu vyššieho opotrebenia, s prihliadnutím na okolité vplyvy (teplota, vlhkosť).

Odporúčanie:

Pred uvedením nerezovej nádrže doužívania treba odskúšať tesnosť nádrže (naliať vodu aspoň do polovice nádrže) a tesnosť plávajúceho veka (poskladať a nechať jeden deň na skúšku či drží tlak).

Predajca nenesie zodpovednosť pri nedodržaní pokynov pred uvedení nádrže do prevádzky. Po každom vyprázdnení odporúčame vyčistiť všetky komponenty teplou vodou – nie horúcou!

- Vzduchové tesnenie – duša

- Plávajúce veko

- Otvor pre kvasnú zátku

- Kvasná zátka

- Manometer

- Pumpa pre dofukovanie duše

- Hadička spájajúca dušu s pumpou

# Tipy na údržbu a príslušenstvo:

Odporúčame po 3 znížení plávajúce veko vybrať a pretrieť dušu aj s vekom – predĺžite životnosť duše.

# Príslušenstvo:

protiprašné veko – zamedzíte prístupu prachu a iných nežiaducich častí dopadajúce na dušu zátka´´80´´, ´´120´´- náhradaza kvasnú zátku, pri uskladnení vína, zátka je aj s otvorom na hever, hermetická Všetky komponenty sa dajú dokúpiť ako náhradný diel.

Záruka na dušu a gumové tesnenia na ventile, pumpe a kvasnej zátke je 6 mesiacov – ide o spotrebný materiál!

# UPOZORNENIE:

Nikdy neumývajte nerezový povrch chlórovými prostriedkami – spôsobuje narúšanie povrchu nereze a následne sa môže vytvoriť jamková korózia, predajca nenesie zodpovednosť pri nedodržaní podmienok pre údržbu a nesprávneho použitia. Zároveň upozorňujeme, že nerez AISI 304 je odolná voči niektorým kyselinám a to do určitej hodnoty. V prípade perforácie – plávajúceho veka, olejového veka alebo samotného nerezového sudu – sa reklamácia neuznáva, nakoľko boli vysoké kyseliny, ktoré mali za následok jamkovú koróziu a neskôr perforáciu veka alebo nádrže.

Kúpou nádrže som bol oboznámený s návodom na použitie a poučený o rizikách a súhlasím s nimi.